Приложение №1

к контракту №0340200003319010802-0001

от 03.09.2019г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Страна происхождения товара | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульсоксиметр, с питанием от батареи MD300C2 | 1.; Предназначен для разовых измерений и непродолжительного мониторинга насыщения кислородом артериального гемоглобина (SpO2) и частоты пульса у взрослых и детей дома и в больничных условиях; Наличие; Наличие. 2.; Диапазон измерения SpO2, %; От 70 до 100; 70-100. 3.; Двухцветный, 4-х режимный ЖК дисплей, отображение SPO2, ЧСС, отображение пульсовой волны; Наличие; Наличие. 4; Сигналы качества пульса пациента указываются в виде гистограммы и синусоиды. Гистограмма разделена на 32 уровня, если интенсивность пульса находится на втором-шестом уровне, сигнал пульса недостаточный. Синусоида разделена на 16 частей, которые точно сопоставимы с уровнями гистограммы. Период обновления данных 10 секунд.; Наличие; Наличие. 5.; Поворот изображения на дисплее пульсоксиметра при нажатии на кнопку включения, 4 (четыре) вида отображения информации на дисплее.; Наличие; Наличие. 6.; Время работы от 2-х батареек ААА, часы; Не менее 30; 30. 7.; Автовыключение после окончания использования, секунды; Не более 8; 8. 8.; Индикация разряда батареи; Наличие; Наличие. 9.; Точность измерения в диапазоне 80-99%; (+/- 2%); (+/- 2%). 10.; Точность измерения в диапазоне 70-80%; (+/- 3%); (+/- 3%). 11.; Диапазон измерения пульса, ударов в мин.; от 25 до 250; 25-250. 12.; Точность измерения пульса (определяется большая величина); +/- 1 удар в мин. или +/- 1 %; +/- 1 удар в мин. / +/- 1 %. 13.; Электропитание: две щелочных батарейки ААА, 1,5 В; Наличие; Наличие. 14.; Диапазон напряжения, В; от 2,6 до 3,6; 2,6 - 3,6. 15.; Вес нетто (включая 2 батарейки), гр; не более 50; 50. 16.; Габариты (Д×ШхВ), мм; 57(±1) х 31(±1) х 28(±1); 58 х 30 х 28. Комплектация:. 1.; Пульсоксиметр; 1 шт.; 1 шт.. 2.; Шнурок для ношения; 1 шт.; 1 шт.. 3.; Батарейки (ААА); 2 шт.; 2 шт.. 4.; Свидетельство об утверждении типа СИ (действующее); 1 шт.; 1 шт.. 5.; Свидетельство о поверке (действующее); 1 шт.; 1 шт.. | Китай | 20 | шт | 3799,55 | 75991,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 75991,00 |

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| КОГБУЗ «Куменская ЦРБ | Генеральный директор |
| ___________________/И.Г. Морозова/ | ______________________ Е.М. Шутенкова |