Приложение №2

Контракт от 07 июня 2021 г. № 0340200003321005195-0001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара |  | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во |  | Цена, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тумбочка прикроватная | Характеристики, согласно кода КТРУ 32.50.50.190-00001542:. Габаритная длина: 400 мм. Габаритная ширина: 466 мм. Колеса со стопорами: Да. Материал изделия: Металл. Наличие дверей - да. Наличие колес - да. Наличие полок - да. Наличие столешницы: Да. Наличие ящиков - Нет. Столешница поворотная: Нет. Столешница регулируемая по высоте: Нет. Столешница складная: Нет. Ящик, запираемый на замок: Нет. Дополнительные характеристики товара:. Сварной каркас тумбы. Выполнен из листовой стали, толщиной 1 мм. Цвет каркаса тумбы: белый глянец. Экологически чистое полимерно-порошковое покрытие, без содержания триглицидилизоцианурата, подтвержденное сертификатом производителя.. Дверь металлическая: 1 шт. Выполнены из листовой стали, толщиной 1 мм. Дверь тумбы включает элемент ручки-ниши, не выходящей за габариты каркаса: 1 шт. Магнитная защелка: 1 шт. Дверь открываются на угол не менее 110 °. Полки металлические усиленные: 1 шт. Выполнены из листовой стали, толщиной 1 мм. Допустимая равномерная нагрузка на полки: 20 кг. В верхней части расположена открытая ниша:1 шт. Размеры тумбы: Высота: 830 мм Масса изделия: 20 кг Опоры колесные «Мягкий ход» из прорезиненного пластика: 4 Диаметр колес: 50 мм. | Российская Федерация | шт | 15 |  | 6320,00 | 94800,00 |
| 2 | Каталка больничная | Характеристики, согласно кода КТРУ 32.50.50.190-00002537:. Возможность изменения высоты: Да. Грузоподъемность: 200 кг. Положение Транделенбурга/антиТранделенбурга: неважно. Привод - механический. Рентгенопрозрачная спинная секция: неважно. Съемное ложе: неважно. Тип - двухсекционная. Тип регулировки секций: Механический. Дополнительные характеристики товара:. Габаритные размеры изделия:. Длина: 1960 мм. Ширина: 685 мм. Высота от пола до ложа минимальная: 670 мм. Высота от пола до ложа максимальная: 880 мм. Масса тележки: 50 кг. Максимально допустимая распределенная нагрузка: 200 кг. Функционально тележка состоит из каркасного основания, механизма регулировки высоты и съемных носилок с боковыми ограждениями. Каркас тележки выполнен из трубы нержавеющей стали прямоугольного сечения. Каркас тележки устойчив к обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих средств. Каркас съемных носилок выполнен из трубы нержавеющей стали, диаметром 25 мм. Каркас носилок имеет не менее четырех поперечных усилителей из трубы нержавеющей стали прямоугольного сечения. Носилки оборудованы в ножной и головной частях отверстиями-ручками для удобства перемещения. Ложе носилок обтянуто винилискожей с поролоновой подкладкой. Количество секций ложа носилок: 2 шт. Размер ложа носилок:. Ширина ложа: 600 мм. Длина ложа (общая):1860 мм. Угол наклона головной секции ложа может быть изменен и зафиксирован от горизонтального положения: от 0 до 12 град.. Носилки оборудованы боковыми откидными ограждениями. Ограждения автоматически фиксируются в вертикальном положении в подпружиненный паз. На каркасе тележки на кронштейне закреплен шплинтовым соединением механизм регулировки высоты. Механизм регулировки высоты червячного типа изготовлен из трубы нержавеющей стали. Механизм регулировки высоты защищен от попадания влаги и пыли декоративной пластиковой накладкой. Ручка механизма регулировки высоты выполнена из нержавеющей стали с пластиковой рукояткой. Ручка механизма регулировки высоты складывается и убирается под ложе тележки для удобства транспортировки. Каркас ложа-носилок оборудован в ножной и головной частях двумя технологическими отверстиями для установки инфузионной стойки. Тележка комплектуется телескопической инфузионной стойкой. Неподвижная часть инфузионной стойки выполнена из трубы нержавеющей стали. Подвижная часть инфузионной стойки выполнена из алюминиевой трубы. Высота инфузионной стойки над ложем регулируется и фиксируется подпружиненной пластиковой кнопкой в четырех положениях. Инфузионная стойка оборудована пластиковой муфтой с 4-мя складывающимися функциональными крючками из прутка нержавеющей стали. Каркас тележки установлен на самоориентирующиеся колеса: 4 шт. Колеса изготовлены из антистатического прочного полимера, предотвращающего повреждение напольного покрытия. Диаметр колес: 120 мм. Колеса оборудованы индивидуальным тормозным устройством. Все открытые элементы металлического профиля оборудованы заглушками из пластика. | Китай | шт | 2 |  | 72700,00 | 145400,00 |
| 3 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив предназначен для подвешивания флаконов или разовых систем с лекарственными растворами. Предназначен для использования в лечебных учреждениях. Штатив представляет собой разборную конструкцию и состоит из основания на пяти опорах на колесах, стойки, выдвижного штока и флаконодержателя на два флакона с двумя дополнительными крючками для подвешивания разовых систем. Диаметр колес: 50 мм. Благодаря телескопической компоновки, шток имеет возможность перемещаться внутри стойки, что позволяет изменять высоту флаконодержателя относительно пола. Фиксация штока осуществляется с помощью винта.. Флаконодержатель крепится к штоку при помощи двух болтовых соединений. Флаконодержатель представляет собой сварную металлическую конструкцию, состоящую из втулки и двух держателей флаконов. Втулка выполнена из стальной круглой трубы диаметр: 20 мм. Держатели флаконов выполнены из металла с полимерно-порошковым покрытием, диаметр: 5 мм. Крючки выполнены из стального нержавеющего листа толщиной: 1 мм. Крючки крепятся на флаконодержателе с противоположных сторон. Стойка выполнена из круглой нержавеющей трубы, диаметром: 16 мм. Основание из металлической трубы с п/п покрытием, диаметром: 16 мм. Крепление стойки к основанию осуществляется с помощью болтового соединения. Габаритные размеры:. Длина: 690 мм. Ширина: 600 мм. Высота минимальная: 1310 мм. Высота максимальная: 2200 мм. | Российская Федерация | шт | 10 |  | 2990,00 | 29900,00 |
| 4 | Матрас противопролежневый надувной с регулируемым давлением, многоразового использования | Габаритные размеры:. Длина: 1900 мм. Ширина: 850 мм. Высота: 65 мм. Напряжение питания компрессора: 220 В. Режим - непрерывный надув; статический режим. Форма пневматических камер – ячейки. Материал - поливинилхлорид. | Российская Федерация, Китай, Германия | шт | 5 |  | 4950,00 | 24750,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 294850,00 |
| Заказчик |  |  | Поставщик |  |  |  |  |  |  |
| КОГБУЗ «Куменская ЦРБ |  |  | ООО «КОНКОРДИКА» |  |  |  |  |  |  |
| Главный врач |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |
| ___________________/Д.Ю. Печенкин/ |  |  | _________________/А.А. Горячих/ |  |  |  |  |  |  |