Приложение №3

Контракт от 07 июня 2021 г № 0340200003321005136-0001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование Оборудования | Характеристика оборудования |  |  | Ед. измерения | Количество | Цена за ед., руб. (включая НДС) | Общая стоимость, руб. (включая НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос шприцевой Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00001341 Насос инфузионный шприцевой Перфузор® компакт плюс (Perfusor® compactplus) с принадлежностями Производитель: "Б. Браун Мельзунген АГ" Страна происхождения: Федеративная Республика Германия | Электросетевое (переменного тока) устройство для высокоточного (по дозировке и скорости инфузии) вливания лекарственных или физиологических растворов.. Длительное дозированное контролируемое введение парентеральных и энтеральных растворов через клинически обоснованные доступы. Класс защиты рабочей части прибора согласно ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 не ниже CF. Класс защиты от поражения электрическим током согласно ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 не ниже II. Класс защиты от поражения электрическим током согласно ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 не ниже IP34. Размеры (Ш х В х Г): не более 300 х 100 х 220 мм, включая зажим. Вес, кг; 2,3. Тип прибора: шприцевой. Стыковка насосов между собой без внешних приспособлений, шт.; 3. Меню прибора: на русском языке. Дисплей: цветной. Угол обзора по горизонтали и по вертикали, при котором различима вся информация на экране, градусов; 80. Регулировка яркости экрана, уровней; 9. Ночной режим: автоматическое уменьшение яркости экрана в заданное время. Задаваемое время включения ночного режима в диапазоне не уже от 00ч:00мин до 23ч:59мин. Задаваемое время выключения ночного режима в диапазоне не уже от 00ч:00мин до 23ч:59мин. Объем используемых шприцев: 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл. Определение объема шприца: автоматическое. Смена типа используемого шприца без необходимости калибровки прибора. Погрешность инфузии, %; ±2. Минимальная скорость инфузии, мл/ч; 0,01. Максимальная скорость инфузии, мл/ч; 999,9. Минимальный шаг при установке скорости инфузии, мл/ч; 0,01. Минимальный задаваемый объем инфузии, мл; 0,1. Максимальный задаваемый объем инфузии, мл; 9999. Минимальный шаг установки объема инфузии, мл; 0,01. Минимальная задаваемая длительность инфузии, час: мин; 00:01. Максимальная задаваемая длительность инфузии, час: мин; 99:59. Минимальный шаг задаваемой длительности инфузии, час: мин; 00:01. Изменение скорости при остановке инфузии. Изменение скорости без остановки инфузии. Автоматический расчет скорости при вводе значений объема и времени. Автоматический расчет скорости при вводе значений дозы в мг, мкг, нг, МЕ, мЭкв, ммоль, времени инфузии в мин/ч/24ч и веса/площади поверхности тела. Шаг установки веса пациента, кг; 0,01. Минимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч; 1. Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч; 1800. Минимальный шаг при установке скорости болюсной инфузии, мл/ч; 0,01. Варианты болюсной инфузии:. «По требованию» - болюс вводится, пока зажата кнопка «болюс». «С заданным объемом» - устанавливается объем болюса, который вводится автоматически после подтверждения. В единицах / кг. Режим «Открытая вена» - после окончания заданного объема инфузии насос продолжает введение с низкой скоростью для предотвращения тромбирования катетера. Установка скорости в режиме «открытой вены» при скорости инфузии ≥10 мл/ч, мл/ч; 3. Установка скорости в режиме «открытой вены» при скорости инфузии от 1 до 9,99 мл/ч, мл/ч; 1. Установка скорости в режиме «открытой вены» при скорости инфузии от 0,1 до 0,99 мл/ч, мл/ч; 0,1. Режим ожидания (пауза). Минимальная задаваемая длительность паузы в режиме ожидания, час: мин; 00:01. Максимальная задаваемая длительность паузы в режиме ожидания, час: мин; 23:59. Список лекарств. Максимальное количество лекарств; 3000. Максимальное количество концентраций для каждого препарата; 10. Возможность группировки препаратов в категории для упрощения выбора препарата из списка. Максимальное количество категорий препаратов; 30. Задаваемые параметры для каждого препарата в списке лекарств:. - Наименование - Концентрация - Стандартная скорость инфузии /скорость болюса /дозировка - Предельная минимальная скорость инфузии /скорость болюса /дозировка - Предельная максимальная скорость инфузии /скорость болюса /дозировка - Минимальная скорость инфузии /скорость болюса /дозировка, активирующая предупреждение - Максимальная скорость инфузии /скорость болюса /дозировка, активирующая предупреждение. Цветовая кодировка групп препаратов, цветов; 4. Отображение наименования препарата и его цветовой кодировки при подаче сигнала тревоги. Интерфейс для соединения с насосом: инфракрасный порт. Ручное подведение привода для быстрой установки шприца. Автоматическое доведение привода при соприкосновении с поршнем шприца для минимизации эффекта отсроченного пуска инфузии. Ручное отведение привода для быстрой выгрузки шприца. Окклюзионное давление, уровней; 9. Предельный уровень окклюзионного давления, бар; 1,2. Функция автоматического предотвращения непреднамеренного болюса после возникновения окклюзии. Максимальный объем болюса после возникновения окклюзии, мл; 0,2. Сигнализация: звуковая и оптическая. Регулировка громкости звука, уровней; 9. Типы сигналов: работа, предупреждение, тревога. Встроенная в корпус насоса ручка для переноски прибора в горизонтальном положении. Встроенный в корпус насоса зажим. Угол поворота зажима для крепления на горизонтальных и вертикальных поверхностях, градусов; 360. Шаг фиксации зажима для крепления, градусов; 90. Графическое изображение текущего положения держателя и привода насоса. Текстовая подсказка на русском языке о следующем необходимом действии. Графическая подсказка о следующем необходимом действии в виде стрелки. Отображение графических и текстовых подсказок на русском языке при установке шприца, обозначающих следующие действия:. - Разблокируйте и выдвиньте головку привода - Откройте держатель шприца - Установите шприц и закройте держатель шприца - Подвиньте головку привода к шприцу. Электропитание основное: 220 В / 50 Гц переменного тока. Электропитание от низковольтного источника 12В постоянного тока. Аккумулятор Li-ion. Длительность работы от аккумулятора при скорости инфузии 5 мл/ч, час.; 8. Время до полной зарядки аккумулятора, час.; 4. Максимальная потребляемая мощность, Вт; 20. Комплектация одного прибора:. Инфузионный шприцевой насос. Кабель 220В. Инструкция по эксплуатации. | шт | 1 | 151500,00 | 151500,00 |
| 2 | Помпа для энтерального питания Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00001142 Насос для энтерального питания "Энтеропорт плюс" (Enteroport plus) с принадлежностями Производитель: "Б. Браун Мельзунген АГ" Страна происхождения: Федеративная Республика Германия | Работающее от сети (сети переменного тока) изделие, разработанное для создания давления для обеспечения точного контроля скорости потока питательных жидкостей через трубку для энтерального питания непосредственно в желудок, двенадцатиперстную или тощую кишку пациента, который не может или не хочет потреблять достаточное количество питательных веществ.. Класс защиты рабочей части прибора согласно ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 не ниже CF. Класс защиты от поражения электрическим током согласно ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 не ниже II. Класс влагозащиты не ниже IP22. Размеры (Ш х В х Г): не более 140 x 45 x 115 мм. Вес: не более 0,45 кг. Роторный механизм подачи. Графический дисплей. Скорость в диапазоне, мл/час; 1 - 400. Шаг выбора скорости инфузии, мл/ч; 1. Задаваемый объем инфузии в диапазоне, мл; 1 - 5000. Задаваемое время в диапазоне, час:мин; 0:15 - 24:00. Погрешность введения, %; ±10. Заполнение системы автоматическое. Ввод данных: Расчет скорости через объем и время Изменение скорости без прерывания инфузии Контроль введенного объема. Варианты болюсной инфузии: Болюс по требованию Болюс с заданным объемом Болюс через заданный интервал. Скорость в режиме болюса, мл; 1 - 1000. Ультразвуковой датчик воздуха. Датчик давления. Максимальное окклюзионное давление 1,5 бар. Регулировка уровня сигнала тревоги. Блокировка данных. Режим поддержания базовой скорости не менее 5 мл/ч. Защита роторного механизма и системы для введения (крышка с замком). Сигнализация: оптическая и звуковая. Причины тревоги: Батарея разряжается/разряжена, окклюзия, воздух в линии, флакон (почти) пуст, ошибка установки линии, дверца открыта, неисправность насоса, предупреждение о введенном объеме, времени инфузии. Тип электропитания: 220 В; 50 Гц. Защита блока питания от влаги не хуже IP 67. Тип аккумулятора NiMH. Работа от аккумулятора, час.; 55. Зарядка аккумулятора, час.; 3,5. Комплектация прибора: Насос; аккумулятор; универсальный зажим для вертикальных и горизонтальных панелей; инструкция на русском языке, упаковка. | шт | 1 | 111860,00 | 111860,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 263360,00 |
| Заказчик |  |  | Поставщик |  |  |  |  |  |
| КОГБУЗ «Куменская ЦРБ |  |  | ООО «КОНКОРДИКА» |  |  |  |  |  |
| Главный врач |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |
| ___________________/Д.Ю. Печенкин/ |  |  | _________________/А.А. Горячих/ |  |  |  |  |  |